在OBD的诊断中，对于连续帧的响应，车辆的响应ID是会变化的。诊断工具需要实时变化诊断的ID对首帧进行确认。

如下

----------------点击服务09读取------------------------

----------------服务09（显示车辆信息），00询问支持的PID(01~20)------------------------

29.656878	7DF	02  09  00  00  00  00  00  00	8	S

29.658932	7E8	06  49  00  55  40  10  00  AA	8	S

29.660200	7ED	06  49  00  14  40  00  00  AA	8	S

29.665273	7EA	06  49  00  14  40  00  00  AA	8	S

----------------服务09（显示车辆信息），02VIN------------------------

29.717244	7DF	02  09  02  00  00  00  00  00	8	S

29.721512	7E8	10  14  49  02  01  4C  53  47	8	S

----------------7E8回复了首帧，诊断工具换ID为7E0进行首帧确认------------------------

29.721818	7E0	30  00  00  00  00  00  00  00	8	S

29.727647	7E8	21  5A  47  35  33  4C  35  4D	8	S

29.733794	7E8	22  53  30  30  39  31  34  39	8	S

而对于ELM327的芯片，内部集成了OBD的上层协议

AT 指令发送 09 02后，会自动根据ecu的反馈调整流控帧的ID，如下

Ecu回复 7ED后，诊断工具流控帧ID为7E5.

Ecu回复 7E8后，诊断工具流控帧ID为7E0.

疑问：既然ELM327可以自动调整流控帧的ID，为什么还需要手动选择ID呢？因为不同的ID支持的PID不一样。选择ID意味着诊断时界面显示的内容不一样。

如下图，elm327的软件是打开ID显示的，会根据ID判断回复内容的正确。